|  | 报告编号： |
| --- | --- |

检   验   报   告

客车座椅及其车辆固定件的强度

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 |  |
| 受检单位 |  |
| 检验类别 |  |

- XXXXXXXXXXXXX公司

XXXXXX检验检测中心

注  意  事  项

1、本报告用于道路运输车辆达标车型技术审查。

2、本检验单位对出具的检验结果负责。

3、检验报告必须有检验单位、计量检定和实验室认可印章及检验单位骑缝章，否则无效。

4、检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

5、检验报告涂改无效。

6、检验报告部分复制无效，检验报告复制未加盖检验单位印章及骑缝章无效。

7、对检验报告若有异议，应在收到检验报告之日起 10 日内向检验单位提出，逾期不予受理。

8、检验仅对样品负责。

检验单位：

地    址：

邮政编码：

电    话：

受检单位：

地    址：

邮政编码：

电    话：

| 样 品 名 称 |  |  | 商 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 规 格 |  |  | 检 验 类 别 | 强制性检验 |  |
| 受 检 单 位 |  |  | 生 产 单 位 | 座椅： 车辆固定件工装： |  |
| 送 样 者 |  |  | 送 样 日 期 | 年 月 日 |  |
| 样 品 数 量 |  |  | 生 产 日 期 | 年 月 |  |
| 检 验 依 据 | GB13057-2023《客车座椅及其车辆固定件的强度》 |  | 检 验 项 目 | 客车座椅及其车辆固定件的强度 |  |
| 检 验 结 论 | 经检验，该样品所检项目符合GB13057-2023《客车座椅及其车辆固定件的强度》的要求。 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 | 座椅安装在XXXXXXX型客车车辆固定件试验平台上进行试验。 |  |  |  |  |
| 批准： |  | 审核： |  | 主检： |  |

- 检验结果

1、第一排试验座椅为车辆X侧第X排座椅，型号为：XXXX；第二排试验座椅为车辆X侧第X排座椅，型号为：XXXX；第三排试验座椅为车辆X侧第X排座椅，型号为：XXXX

（可视情况增加其他座椅组合的试验结果）

| 序号 | 检验 项目 |  | 标 准 要 求 | 对应 标准 条款号 | 检 验 结 果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座椅要求 | 总体要求 | 每个调节装置和移位装置均应配备自动锁止装置。 | 4.1.1 |  |  |
|  |  |  | 试验后座椅的调节装置和锁止装置应保持锁止状态。 | 4.1.1 |  |  |
|  |  | 动态试验要求 | 进行座椅及其车辆固定件强度动态试验（以下简称强度动态试验）或组合试验过程中，假人躯干和头部的任何部分向前位移不应超过位于假人乘坐座位R点前1.6 m的横向垂面。当约束隔板后方紧邻的座椅配备安全带时，该约束隔板可不进行该试验。 | 4.1.2.1 |  |  |
|  |  |  | 进行乘员保护试验或组合试验，试验过程中，假人的伤害值应满足以下要求： a) 头部伤害指标（HIC）应小于1000， b) 胸部加速度指标（ThAC）应小于60g（持续作用时间小于3ms的峰值除外）（g=9.81m/s2）； c) 胸部压缩指标（ThCC）应不大于76mm； d) 大腿压缩力指标（FAC）应小于10kN；当持续作用时间大于20ms时，应小于8kN。 当约束隔板后方紧邻的座椅未配备安全带时，或不与区域A相接触时，该约束隔板可不进行乘员保护试验。 注：区域A为以后方座椅R点为圆心、840 mm的杆沿该座椅纵向中垂面，从垂直位置向前旋转至水平位置的范围。 | 4.1.2.2 4.1.2.3 |  |  |
|  |  |  | 座椅（或约束隔板）及其安装应满足以下要求： a）试验期间，座椅连接件（或约束隔板）、附件或零件无完全分离。 b）试验期间，即使一个或多个车辆固定件部分分离，座椅（或约束隔板）仍能固定住，且所有锁止装置保持锁定。 c) 试验后，座椅（或约束隔板）或其附件的结构件无导致人体伤害的断裂或尖角、锐边。采用直径165 mm的球体接触位于基准平面上方400 mm水平面以上的座椅背面任意邵尔A硬度大于50的部分，其曲率半径大于5 mm则认为满足此要求。 | 4.1.2.4 |  |  |
|  |  |  | 若制造厂选择采用组合试验，第一排座椅（或约束隔板）、第二排座椅和假人伤害指标应符合动上述动态试验要求。 | 4.1.2.5 |  |  |
|  |  | 安装件和附件要求 | 采用直径165 mm的球体接触位于基准平面上方400 mm水平面以上的座椅背面的任意部分，其曲率半径均应在5 mm以上。如位于刚性背面上的安装件和附件的任何部位均由邵尔A硬度不大于50的材料制成，则本条款的要求仅适用于该刚性背面。 | 4.1.3.1 |  |  |
|  |  |  | 进行乘员保护试验或组合试验后，约束假人的安全带不应发生断裂，安全带固定点不应失效，带扣应能保持锁止状态，试验后其带扣解锁力不应超过60 N。 | 4.1.3.2 |  |  |
| 2 | 车辆固定件要求 |  | 当一种车型上有多种型式的车辆固定件时，每种型式的车辆固定件均应进行强度动态试验和乘员保护试验，或进行组合试验，并满足动态试验要求。 | 4.2.1 |  |  |
|  |  |  | 若一种型式的座椅和一种型式的车辆固定件的组合满足动态试验要求，则该型式座椅和其它型式的车辆固定件组合时，可仅对车辆固定件进行车辆固定件等效静态试验。 a)施加到以下规定的力的上升时间应不大于2 s，且保持在规定值范围内，持续时间应至少为0.2 s。 第一阶段假人放置方案所规定的力： F=（10000N±200N）×i，i为座位数 第二阶段假人放置方案所规定的力： F=（16500N±200N）×i，i为座位数 b)试验后，车辆固定件不能完全分离，允许车辆固定件或其周边区域产生永久变形（包括部分断裂）。 注：仅针对车辆生产企业相同的情况。 | 4.2.2 |  |  |
| 3 | 座椅安装要求 |  | 所有座椅应符合下述条件： a) 座椅应有至少 1 m 的基准高度； b) 座椅的 H 点与紧邻其后的座椅的 H 点的高度差应不大于 72 mm。如果大于 72 mm，应在该实际安装高度进行试验。根据制造厂的选择，允许高度差以每增加 72 mm 为一区间并按照该区间内最大高度差进行试验。 | 4.3.1 |  |  |
|  |  |  | 座椅应进行座椅及其车辆固定件强度动态试验和乘员保护试验，或组合试验，下列情况除外： （1）在座椅后面无前向座椅或座椅与其紧邻的后方座椅的座椅间距大于1.6 m时，强度动态试验可不做，且此种情况不能选择组合试验。 （2）在座椅后面无前向座椅或座椅不与区域B相接触时，乘员保护试验可不做，且此种情况不能选择组合试验。 注：区域B为以后方座椅R点为圆心、840 mm的杆沿该座椅纵向中垂面，从垂直位置向前旋转至水平位置的范围。 | 4.3.2 |  |  |
|  |  |  | 当座椅不进行座椅及其车辆固定件强度动态试验时，其安装位置的车辆固定件强度应按照乘员保护试验中第二排座椅的试验状态进行试验并满足 以下要求的要求。试验时可不放置第一排座椅且无需测量假人伤害。 a）试验期间，座椅连接件（或约束隔板）、附件或零件无完全分离。 b）试验期间，即使一个或多个车辆固定件部分分离，座椅（或约束隔板）仍能固定住，且所有锁止装置保持锁定。 c) 试验后，座椅（或约束隔板）或其附件的结构件无导致人体伤害的断裂或尖角、锐边。采用直径165 mm的球体接触位于基准平面上方400 mm水平面以上的座椅背面任意邵尔A硬度大于50的部分，其曲率半径大于5 mm则认为满足此要求。 | 4.3.3 |  |  |

- 检验时间及地点：

检验于     年   月    日在招商局检测车辆技术研究院有限公司金凤基地进行。

三、 样品基本配置及参数表：

1、第一排试验座椅为车辆X侧第X排座椅，型号为：XXXX；第二排试验座椅为车辆X侧第X排座椅，型号为：XXXX；第三排试验座椅为车辆X侧第X排座椅，型号为：XXXX

| 项目 |  |  | 样品情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业备案 |  |  | 核查结果 |  |  |
|  |  |  | 第一排座椅 | 第二排座椅 | 第三排座椅 | 第一排座椅 | 第二排座椅 | 第三排座椅 |
| 车辆 | 车辆名称、型号、商标* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆生产企业* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆类型* |  |  |  |  |  |  |  |
| 座椅 | 座椅型号* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅生产企业* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座位数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※座椅连接件结构型式 |  | 双椅腿、椅腿+侧挂、无椅腿 |  |  |  |  |  |
|  | ※座椅与车身的固定方式 |  | 螺栓+螺母链接在侧围骨架上；T型螺栓+导轨+螺母链接在地板骨架上 |  |  |  |  |  |
|  | ※座椅调节装置结构型式 |  | 靠背角度调节（气弹簧）、前后调节（滑轨）、左右调节（滑杆） |  |  |  |  |  |
|  | 座椅调节装置型号* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※座椅移位装置结构型式 |  | 左右平移、前后平移、折叠 |  |  |  |  |  |
|  | 座椅移位装置型号* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※座椅附件 注：括号表示该附件位于座椅背面基准平面400mm以上 |  | 扶手、（把手）、挂钩、（小桌板）、脚踏板 |  |  |  |  |  |
|  | 座椅靠背高度（mm）* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅设计靠背角度（°）* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验座椅与其后试验座椅H点高度差（mm）（前低后高为正值） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验座椅与其后试验座椅的间距（mm） |  |  |  | —— |  |  | —— |
|  | 安全带 | 安全带型号* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全带生产企业* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全带配置 | 填写：无锁式；自锁式；紧急锁止式；高响应紧急锁止式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全带型式* | 三点式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 座椅上安装的安全带固定点的数量 |  |  |  |  |  |  |
| 约束隔板 | 约束隔板型号* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 约束隔板生产企业* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 约束隔板宽度（mm）* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 约束隔板离地高度（mm）* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 约束隔板厚度（mm）* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※约束隔板与车身连接方式 |  | 螺栓+螺母连接在侧围骨架上；T螺栓+螺母链接在地板骨架上 |  |  |  |  |  |
|  | 约束隔板与其后试验座椅的间距（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆固定件 | 车辆固定件的关键材料牌号和厚度* |  | 侧挂：Q345,4mm；地板：Q345,5mm |  |  |  |  |  |
|  | 连接螺栓的规格、等级* |  | 侧挂：M10、10.9级；地板：M10、10.9级 |  |  |  |  |  |
|  | ※车身成型方式* |  | 型材骨架式、冲压式 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：※可以以文字或图示等的方式详细说明和描述；

标*项目为企业提供的参数。

四、 试验照片及设备曲线

座椅及其车辆固定件强度动态试验照片及对应台车加/减速度曲线

乘员保护试验照片及对应台车加/减速度曲线

组合试验照片及对应台车加/减速度曲线

车辆固定件静态试验照片及力-时间曲线

乘员头部合成加速度曲线

乘员胸部合成加速度曲线

乘员胸部压缩量曲线

乘员大腿压缩力曲线

五、 企业提供资料清单

1. 车辆座椅/隔板布置及分布尺寸及安全带配置情况图（需体现车型中所有座椅和约束隔板的型号和布置；前后排座椅高差和间距情况；调节装置和移位装置的型号和型式；安全带型号、安全带型式、安全带配置。）

2. 座椅试验组合及车辆固定件结构图（需体现每个试验组合的座椅固定方式和安装位置；车辆固定件结构、基本尺寸、材料牌号、厚度、螺栓规格等级、车身成型方式。）

3. 座椅骨架图（需体现承载件的结构和外廓长、宽、高等尺寸和主要结构件的材料牌号，需体现座椅连接件的结构，外廓尺寸长、宽、高等，材料牌号及厚度，需提供三视图）

4. 座椅外观图（需体现基准平面上方400mm以上座椅背面附件的外观结构、尺寸和材料，其余附件需体现外轮廓和固定结构，需提供三视图）

5. 座椅工装一致性声明（仅针对型材骨架式车身）

——————————